| Inštrukcia | Opis | Podrobnejšie |
| --- | --- | --- |
| ADD | Sčíta operandy | ACC <= MBR + ACC |
| SUB | Odčíta operandy | ACC <= MBR - ACC |
| MUL | Násobenie operandov | ACC <= MBR * ACC |
| DIV | Delenie operandov, celočíselné | ACC <= MBR / ACC |
| NOT | Negácia operandu po bitoch | ACC <= NOT ACC |
| AND | Log. súčin operandov po bitoch | ACC <= MBR AND ACC |
| OR | Log. súčet operandov po bitoch | ACC <= MBR OR ACC |
| XOR | Neekvivalencia operandov | ACC <= MBR XOR ACC |
| CMP | Porovnanie operandov | ACC <= 0 ak MBR = ACC, inak sa obsah ACC nezmení |
| JZ | Podmienený skok ak ACC=0 | - |
| JNZ | Podmienený skok ak ACC≠0 | - |
| JMP | Nepodmienený skok | - |
| ROL | Bitový posun vľavo | ACC <= ROL ACC |
| ROR | Bitový posun vpravo | ACC <= ROR ACC |
| INC | Inkrementuje operand | ACC <= ACC + 1 |
| DEC | Dekrementuje operand | ACC <= ACC - 1 |
| STORE | Uloženie operandu do pamäti | - |
| LOAD | Načítanie operandu z pamäti | Hodnota bude uložená v ACC |
| HALT | Ukončenie programu | - |